Bodenverbesserung.

Fläche. Haus-, Gebrauchs- und Landschaftsrasen

Ausschreibung RETERRA Gartenkompost Fein

Ausgereiften RETERRA Gartenkompost Fein liefern und in Pflanzfläche einarbeiten

RETERRA Gartenkompost Fein aus sortenreinen Garten- und Parkabfällen sowie Bioabfällen, pflanzenverträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5
C/N-Verhältnis max 25:1

Zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig liefern

- Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, oder durch Prüfzeugnis der RAL-Gütegemeinschaft Kompost nach RAL-GZ 251 belegen:

- organische Substanz min. 15 % in der Trockenmasse

- Fremdstoffe max. 1 % in der Trockenmasse

- Wassergehalt max. 40 %

- lösl. Salzgehalt max. 1 % in der Trockenmasse

Feinkompost Körnung Null – 10 mm, RAL-gütegesichert zur Bodenverbesserung und Düngung flächig

- bei Neuanlagen von Rasenflächen ca. 25 – 40 Liter/m²

- zur Verbesserung von bestehenden Rasenflächen ca. 10 – 25 Liter/m²

- zur Düngung ca. 5 – 15 Liter/m²

- ausbringen und einarbeiten bzw. einharken

Abrechnung erfolgt nach Aufmaß auf den Fahrzeugen (Original-Lieferscheine).

Eine aktuelle Analyse der Bundesgütegemeinschaft Kompost (maximal drei Monate alt) ist vor der ersten Lieferung vorzulegen.

Liefernachweis:

RETERRA Service GmbH
Piderits Bleiche 4

33689 Bielefeld

T: +49 5205 99886-210 
F: +49 5205 99886-212
service@reterra.de 
www.reterra.de